现象描述：使用RD Link Pro 开发工具下载过hex文件以后，再使用ISP出口一直提示失败，ISP下载无法。

原因分析：使用RD Link PRO开发工具下载时改变了bootloader里的一些配置参数，需要重新加载工程恢复参数才可以继续使用ISP下载。

恢复步骤， 2步：

1） 用RD Link Pro连接单板，使用RD Programming Tool加载开发板ISP工程文件，所有配置项默认，点“自动”，等待下载完成。 注意，每个料号有自己的ISP工程，在WWW.rdsmcu.com-下载中心-开发评估板 下载；或者联系客服。

2） 开发板直接Type-C连接到电脑，再用ISP Tool 工具，选串口、速率、Hex文件，点更新程序，按板子上Reset按键， 等待ISP下载完成.